第46届世界技能大赛湖北省选拔赛

瓷砖贴面项目项目

技

术

工

作

文

件

第46届世界技能大赛湖北省选拔赛

瓷砖贴面项目项目

一、瓷砖贴面项目基本情况

1.1	技能说明

瓷砖贴面指的是在住房、工业建筑、公共建筑、游泳池、外部设施、墙面、地板、楼梯上铺设陶瓷、马赛克或天然大理石等材料以起到保护和装饰的作用。有时也包括建造较小的墙面和台面。

一般而言，墙面和地面贴砖施工工艺流程包括：

• 阅读设计图纸，管理材料、设备和工具；
    • 安顿工作场地，负责卫生和安全；
    • 墙面/地面清理和贴砖；
    • 布局，划区，安排工作量；

• 装修墙面/地面内外角包括防水处理；

• 铺贴墙面砖；

• 铺贴地面砖；

• 终饰工作。

1.2	能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。世界技能大赛选拔赛仅测试实践操作方面的能力。

1.2.1能力要求细则

此瓷砖贴面安全操作规程适用于所有瓷砖贴面操作

参赛者应该能够：

  • 遵守健康与安全条例；

  • 遵守突发事故、急救、火灾、紧急情况处理和申报程序；

  • 保持健康和卫生；

• 安全操作材料与设备；
    • 使用电力；

• 保证安全操作手动工具和电动工具；

• 在每个步骤中选取和使用个人防护装备

• 保持安全的工作环境；

• 恰当地使用个人防护装备；

• 适用于所有瓷砖贴面操作的信息、工作量和沟通能力；

• 了解和理解信息、工作量和沟通能力；

• 了解如何解读和创建建筑物信息；

• 根据ISO-A 或ISO-E标准，解读设计图并施工；

• 解读产品说明书；

• 测量精确到毫米。

参赛者应该能够：

• 解读和创建建筑物信息；

• 绘制完整尺寸基本轮廓图，包括立面图、方案图和剖面图；

• 能够在竞赛现场就设计图、文件中的修正项和工作限制进行流畅的沟通。

放样、墙面地面砖、石料及其它材料。

理解并掌握：

• 精确计算材料数量；

• 了解如何搬运和运输材料，解释运输中保护材料完整和周围环境的重要性；

• 清除旧砖、泥浆、水泥或粘合剂，为瓷砖贴面做准备；

• 填充所有孔洞和缝隙并清理表面；

• 了解瓷砖贴面工程所用到的基本固定方法；

• 使用切砖工具切割和改造面砖，使之适合边线、拐角和其它管道管线等障碍物附近的空间。

参赛者应该能够：

  • 施工前选取并检验工具和设备；

  • 使用正确的粘合剂把面砖粘贴在墙面和地面，确保面砖花纹符合放样的基本要求，比如铺设地面时使用的水泥、人造石、水磨石或其它化合物材料；

  • 为工程中所需贴砖区域做准备；

  • 使用水平仪和激光器等工具分隔定位线，保证贴砖时平直，成直角；

  • 检查墙面的尺寸是否符合说明和设计图的要求；

• 做防水处理；

  • 使用基本的固定方法，精确到1mm ；

• 准备和使用泥浆，去除多余的泥浆，清理和抛光面砖；

• 铺设并保证面砖平直，成直角；

  • 铺设完成后刷洗干净；

• 铺设复杂的图案和转角（阴角和阳角）。

理解并掌握：

  • 了解如何解读复杂图案；

  • 了解如何解读阴阳角的信息。

参赛者应该能够：

  • 运用数学基础知识放样图案；

  • 解读信息并制作复杂的样板；

• 制作复杂的样板；

  • 放样样板。

  • 在墙面和（或）地面上铺设图案之前，在木料上准确绘制复杂的设计图，精确到1mm；

• 社会/软技能。

参赛者应具备：
  • 创造性；

  • 批判性思维；

  • 灵活性/适应性；
  • 诚实/正直；

  • 交际能力；
  • 前瞻性的工作态度；
  • 主动性；

  • 协作性；

  • 时间统筹；
  • 职业道德；
  • 影响力；

  • 售后服务&客户关系；

  • 承担、创造、承认和完成个人职责的能力；

• 解决问题的能力；

• 抗压力。

1.2.2必须具备以下理论知识，但选拔赛不进行直接测试。

• 会识图，并能够按照规定标准制图、画草图；

• 能够按1:1的比例进行放大样图；

• 设计知识；

• 材料和工艺知识；

• 镶贴知识。

1.2.3实践操作

参赛者应具备独立贴砖的能力，并达到专业水平。

实践操作包括：

  遵守指令，遵循安全程序。

  选取实践操作的工具和设备。

  在以下阶段运用特殊技术技能。

● 清理表面；

● 精确测量，准确定线；

● 切割面砖；

● 粘贴面砖；

● 灌浆勾缝。

核实尺寸是否符合测试项目图纸要求。

  按照工作任务和测试项目要求固定、粘合面砖。

● 抹胶均匀整齐；

● 面砖对齐且保持水平；

●  避免抹胶过量；

● 空白处、接缝对称相同；

● 按要求勾缝；

● 空白处、接缝对称相同；

●  贴砖时干净整洁

1.3 操作项目技术要求

1、要求严格按照图纸设计要求完成作品。采用瓷砖胶兑水搅拌成流动性、和易性均匀的粘结层，用锯齿抹子将搅拌好的胶泥粘结层均匀的涂抹在墙体上，厚度控制在3㎜左右，可分段涂抹，也可整体涂抹。然后把瓷砖和切割完整的图案自下而上顺序粘贴。每块瓷砖的弹性深度要一致，用手感控制在1㎜左右，使瓷砖表面平整，十字接缝无误差，在一个平面上。整体操作完成后，应用检测工具自检，每个分项达到合格后，清理墙面，随即嵌缝。

2、操作流程：选砖→抄平放线→图案套割→搅拌胶泥材料→锯齿抹子涂抹→A面自下而上镶贴→清理表面→自行检测→勾缝→现场清理→报停。

二、瓷砖贴面项目竞赛试题

1、此项目只考查一个模块，该项目工程量共计2.8㎡，操作时间为6.5小时，选手自行分配，此项目净高度为1822㎜，由12排瓷砖组成。净宽度为1518㎜，由10排瓷砖排列。采用规格为150㎜×150㎜的半瓷或陶土瓷砖，工程量为2.8㎡，由4种颜色组成，大面为白色，图案为红、黄、蓝色，以显示层次分明、作品美观。

3、现场料具准备

（1）现场用轻质砌块砌筑与作业面相等面积的墙体，数量与参赛选手相等，要求垂直、平整、误差控制在5㎜之内。

（2）每位选手标准瓷砖：白色89块，红色41块，黄色21块，蓝色35块，现场集中配给瓷砖胶泥，同时每工位提供胶凝材料1袋，给每位选手提供操作平台一个（1.8×2.0m胶合板），方形水盆一个，灰桶2个，2.0mm厚度十字卡，2m铝合金杆2根，50mm铁钉10颗

（3）工程质量检测工具根据裁判具体人数定，水、电插座等设备每工位要标准安置。

4、选手所具有的能力

测量和操作放线，镶贴工程材料，切割和精加工瓷砖，按设计图纸和技术交底进行操作，完成勾缝施工清理。

样题一

技术说明：

- 由四种颜色组成，大面为白色，图案为红、黄、蓝色；

- 2、净高度为1822㎜，净宽度为1518㎜，瓷砖规格为150㎜×150㎜，灰缝宽度为2㎜

三、评测标准

竞赛采用100分制评分。分主观与客观评分，其中主观分共10分，客观分90分，具体分值分布详见评分汇总表。

评分细则：

客观评分项包括墙面尺寸、拼花尺寸、平整、垂直、砖缝垂直、砖缝水平、砖缝平直、墙面方正等方面，在预定的测量位置进行测量，每1mm误差或一处将扣一定分值，题目评价指标或精度要求：缝隙不能超过1mm，平整度、垂直度、方正度：

每超过1mm扣1分，扣完为止

各项具体扣分标准详见评分表。

主观评分项包括图形切割整齐完整、瓷砖接缝整齐、勾缝均匀、表面清洁、安全文明施工等方面。

预定的测量位置图及具体评分方案将在赛前予以公布。

由参赛队各派一名教练经培训后组成裁判组，任何裁判员不得对自已选手评分，多个裁判对同一作品进行主观评分时应去除最高及最低分，取剩余分数总数平均值。

附件一：

2020年中国技能大赛-第46届世界技能大赛瓷砖贴面项目湖北省选拔赛测量评分表

姓名：                 工位号：           得分：

| 项目 | 序号 | 分值 | 标准值 | 测量值 | 误差 | 备注 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙面尺寸 | 1 | 2 |  |  |  | 每超1mm扣 1分，扣 完为止 |  |  |
|  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 拼花尺寸 | 1 | 2 |  |  |  | 每超1mm扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |

| 项目 | 序号 | 分值 | 标准值 | 测量值 | 误差 | 备注 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平整 | 1 | 2 | 0mm |  |  | 每超 1mm 扣 0.5分， 扣完 为止 |  |  |
|  | 2 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
| 垂直 | 1 | 2 | 0mm |  |  | 每超 1mm 扣 0.5分， 扣完 为止 |  |  |
|  | 2 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
| 砖缝垂直 | 1 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
| 砖缝水平 | 1 | 2 | 0mm |  |  | 每超1mm 扣0.5分，扣完 为止 |  |  |
|  | 2 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |

| 项目 | 序号 | 分值 | 标准值 | 测量值 | 误差 | 备注 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砖缝平直 | 1 | 2 | 0mm |  |  | 每超 1mm 扣 0.5分， 扣完 为止 |  |  |
|  | 2 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
| 墙面方正 | 1 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2 | 0mm |  |  |  |  |  |

附件二：

2020年中国技能大赛-第46届世界技能大赛瓷砖贴面项目湖北省选拔赛观察评分表

姓名：                 工位号：           得分：

| 序号 | 项目 | 分值 | 备注 | 超出数量 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图形切割整齐、 完整 | 3 | 观察切割图案是否整齐、完整，每处扣0.5分。 |  |  |  |
| 2 | 瓷砖接缝整齐 | 3 | 观察瓷砖接缝处是否整齐，每处扣0.5分。 |  |  |  |
| 3 | 勾缝均匀 | 1.5 | 观察勾缝是否均匀，每处扣0.5分。 |  |  |  |
| 4 | 表面清洁 | 1.5 | 观察作品表面是否清洁，每处扣0.5分。 |  |  |  |
| 5 | 安全文明施工 | 1 | 工位周围是否清洁，是否有安全问题，每处扣0.2分。 |  |  |  |

四、健康与安全规则

4.1 安全目标

安全目标——事故为零。

.为确保事故为零，需提升所有参赛队伍的职业健康及安全意识。即按照相关安全规定、设备、工器具安全操作规程，穿戴并妥善存放、保养个人防护用品，在整个竞赛过程保持场地整洁、材料物件及工器具摆放整齐。

4.2 环境、健康与安全方针

.保护环境、健康、安全及确保参赛者以及所有其他竞赛相关人员的相关健康安全。在环境、健康及安全方面的目标是在竞赛期间避免任何事故。

.针对以上目标，要求全体竞赛相关人员：

.遵守大赛职业健康安全方针及国家相关安全法规、安全操作规程；

.当出现了违反基本安全操作规则后，停止一切工作；

.服从和接受系统的职业健康、安全监察；

.就环境健康安全风险的识别、消除及管理事宜进行沟通；

.对所有竞赛相关人员进行交底。确保正确的操作；

.鼓励每个竞赛相关人员积极参与，就改进提升健康安全相关程序及后续竞赛的可持续发展提出建议。

4.3常规职业健康及安全规则

事先准备

.所有的进入赛场的人员，必须在参赛前熟悉并了解国家及行业当前职业健康与安全规则。在出发参赛前，必须确保所有的设备、工器具以及所需携带的全部个人防护装置能够正常工作，并需符合有关安全标准要求。

避免风险

.所有竞赛相关人员必须遵守健康与安全规定，除了自身安全意外，而且需确保自身在竞赛中的任何行为、或未能采取的有效措施不得影响他人的健康安全。注意应避免包括诸如嬉笑、玩笑及争执等可能导致事故的任何行为。

.如果出现违反或未遵守健康及安全规则的情况，裁判长、负责安全的专门专家、场地主管及健康与安全小组有权指令参赛者中止工作。

.参赛者将被要求暂停工作一次，以再次确认设施安全。

.如果参赛者正在竞赛过程中，不得进行维修；

.一旦发现危险行为、损坏或者受故障影响不正常工作的设施，任何竞赛相关人员必须立即向裁判长、安全专门专家或场地主管报告。

4.4进入竞赛现场具体安全要求

.进入赛区必须带好安全帽，穿好工作服，戴好劳动手套。

.严禁穿拖鞋或光脚、硬底鞋、高跟鞋进入赛区。

.赛前饮酒、醉酒不得入场比赛。

.进入竞赛现场不得抽烟。

.使用电动工具时，应避免长时间空转。

.应避免将水带到电动工具及电路设施上。

.电动工具长时间不用时，用将电线线路断开。

.使用线锯切砖时，应戴好防护眼罩。

.严禁在赛区追逐打闹。

.工作服要整洁，标志应佩戴整齐。

.竞赛完成后，全面清理现场，剩余各种材料运送到指定地点，各种工具清理干净，自带工具带走，现场提供工具按要求摆放整齐。

五、竞赛纪律及规则

参赛选手

.参赛选手需1999年1月1日后出生，如隐瞒、虚报年龄，导致年龄不符合参赛要求，一经查证，将取消竞赛资格及比赛成绩。

.参赛选手需服从赛区组委会纪律、环境、健康、安全等要求，拒不服从者，将视情况严重程度取消竞赛资格。

裁判员

.裁判在执裁过程中，应公平、公正、公开执裁，不得出现相互串通打分，一经发现有相互串通者，将立即取消裁判资格，对其进行的评分作无效处理。

竞赛试题

.赛前，由各参赛队推荐的裁判员组成的裁判组对发布的样题进行投票，经裁判总签认后确定最终竞赛试题。

.提倡各参赛队参赛时提交竞赛样题，被提交的竞赛样题将作为下届竞赛样题被选对象。

.竞赛时间

.本次该项目竞赛仅为一个模块，竞赛时间设为6.5小时，根据现场实际竞赛情况，经裁判组共同商议，总裁判长批准，确定是否需延长竞赛时间。

赛前准备

.竞赛前一天，参赛选手可进入赛场熟悉比赛现场情况，确定工位后进行检查可修补。正式比赛前，选手应提前三十分钟入场，作好赛前准备，有十五分钟时间熟悉试题时间，在此期间可与其指导专家进行沟通，正式比赛开始后，除参赛选手及工作人员外，其余人员不得进入比赛现场，只能在场外进行观摩。

信息保密

.本次竞赛所有相关资料、文件及比赛情况，未经大赛组委会批准同意，不得对外公布与发布。

争议解决

.涉及比赛公平、公正原则的行为，如果出现任何不同意见、争论、争议，由各代表队向大赛组委会监督仲裁工作组提出申诉，由监督仲裁工作组组织仲裁，并将违规处理及仲裁结果记录在案。

六、材料、设备及工器具

1、主办方提供的现场赛位要求：

现场用轻质砌块砌筑与赛题相符的基础操作面，工位数量与参赛选手相等，要求垂直、平整、误差控制在2㎜之内。工程质量检测工具、水等设备每工位按标准配置。

2、主办方提供的材料及设备：

现场集中配给瓷砖胶泥，同时每工位提供胶凝材料1袋，给每位选手提供操作平台一个（1.8×2.0m胶合板），方形水盆一个，灰桶2个，2.0mm厚度十字卡，2m铝合金杆2根，50mm铁钉10颗

- 参赛选手自带工具建议：

| 序号 | 产品名称 | 主要配制 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖贴面设备 | 瓷砖曲线锯 | 2台 |
|  |  | 磨砂机 | 1台 |
| 2 | 瓷砖加工工具 | 钢尺、手动瓷砖切割钳。记号笔、瓷砖刀等 | 1套 |
| 3 | 瓷砖贴面与测量工具 | 钢抹子，锯齿抹子、托灰板、靠尺，水平尺、橡胶锤、瓷砖清理工具套件、砖缝卡。 激光水平仪、长角尺、卷尺、圆规等。 | 1套 |

4、裁判用工程质量检测工具：

1）水平尺(2000mm)

2）大角尺

3）塞尺

4）鱼线若干

5）2m铝合金杆

6）记号笔

5、禁止使用的材料和设备

为竞赛带来的模板、激光切割机、自动数控切割机、喷水机、干切式切割机等。