2020年中国技能大赛----

第46届世界技能大赛湖北省选拔赛

“建筑金属构造”项目

决赛试题

湖北省职业技能竞赛组织委员会

二零二零年二月

第46届世界技能大赛湖北省选拔赛

建筑金属构造项目技术说明

- 总说明

1、所有参赛选手必须了解技术说明的相关内容和知识。

2、最长工作时间为16小时。

3、如果车间设备不够用，参赛选手任意加工其他模块。

4、由参赛者对比赛材料进行复核。

5、参赛选手不得在测量平台上进行打磨、锤击或焊接。

- （一）比赛作品的评判

对参赛选手的作品（模块）进行测量评分。具体检测项目参见评分表，说明如下：

1、根据评分标准，如发生以下情况，将给项目的主观/客观分数打最低分。

（1）对于任何错误焊接并装配到比赛项目上的部件，一律得零分。如果发生这种情况，参赛者必须申请备用材料。

（2）通过以下方式材料发生变形（表面形状发生变化）：

测量点有锤印

测量点过度加热造成的明显变形

对测量点打磨损或焊接

2、焊接说明

（1）除非另有规定，所有焊接都应对称分布。

（2）如果不能完成图纸上每个模块上要求的75%的焊接工作量，参赛者该部分相关的所有主观评价分都将得最低分。

注意：75%的值将通过计算需要焊接的相关部分的焊缝数量，并达到这个值得75%来确定。定位焊也被认为是一个完整的焊缝。

（3）如果参赛者使用了错误的焊接方法或焊接符号，但是在这一部分按照图纸焊接符号完成了焊缝数量和间距，那么这部分的焊接主观分数为0分，客观评分仍将进行。

（4）完成件上不得使用油脂、防溅剂或其他任何提升外观的物质。

（5）允许对焊缝进行清洁，轻柔机械钢丝刷清理和轻柔抛光，但不应影响焊缝外观，如果外露的焊缝通过打磨，锉削或敲击进行改变，分数将被扣除。

（6）焊接之前可以清除锈皮和残渣，但是不能看到焊接部件上的打磨痕迹/划痕。如果看到多余的打磨痕迹，整体外观部分将被扣分。

3、额外材料

参赛选手因个人失误造成具有独立编号的材料损坏（材料清单中有详细说明）而需要另外补充材料，每增加一份，将扣1分。选手请求补发材料时，原损坏材料应贴上选手编号并交给裁判长后，可以配发新的材料。

4、评分标准

（1）按照图纸上标注的数量和位置，检查是否符合规定的公差。如果违反制造说明（如锤痕、打磨、焊疤）而达到尺寸的准确度，将不得分。

（2）焊接质量

焊接面应均匀、焊缝尺寸应规则、焊趾过渡光滑、尺寸符合要求。焊缝无夹渣、气孔、未焊透、起弧收弧缺陷、咬边和裂纹等问题，焊接飞溅应清理干净（>90％）。

（3）装配

按照图纸所示和规定公差检查各部件的位置、校准和装配。

（4）整体外观

整体外观和完成面。

5、计分方法

（一）、理论知识考试总分 100 分。

选手理论知识考试得分=理论知识考试得分×30％。

（二）、实际操作技能考核总分 100 分。

选手实际操作技能考核得分=选手考核项目最终得分之和×70％。

选手总成绩=理论知识考试成绩+实际操作技能考核成绩。

评分表:

#### 评分表（一）

|  |  | 部位 | 时间 | 分值 | 得分 | 选手 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 客观测量项目 1（高度规测量） |  | 20.75 |  |  |
| B |  | 客观测量项目 2（游标卡尺测量） |  | 38.75 |  |  |
| C |  | 客观测量项目 1（其他测量） |  | 23.50 |  |  |
| D |  | 主观评价项目 |  | 10.00 |  |  |
| E |  | 功能分（车轮能转动 360°以上） |  | 3.00 |  |  |
| F |  | 材料使用 |  | 4.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100.0 |  |  |
| 类型 | 序号 | 子项目描述 | 尺寸要求 | 分值 | 结果或实际数值 | 得分 |
| 客观评分 | A1 | 2.1 车架高度 100（+/-0.5）mm 前左右两点，后左 右两点，共 4 点 |  | 3.00 |  |  |
|  | A2 | 2.2 圆管高度 210mm（+/-0.5），前后 2 点 |  | 2.00 |  |  |
|  | A3 | 2.3 高度 49mm（+/-0.5），左右 2 点 |  | 1.00 |  |  |
|  | A4 | 2.3 高度 89mm（+/-0.5），左右 2 点 |  | 1.00 |  |  |
|  | C1 | 2.3 角度 150°（+/-1°） |  | 1.00 |  |  |
|  | A5 | 2.7 高度 284mm（+/-0.5）前后 2 点 |  | 1.00 |  |  |
|  | A6 | 2.5 高度 254mm（+/-0.5）左右 2 点 |  | 1.00 |  |  |
|  | A7 | 2.4 高度 96mm(+/-0.5）左右 2 点 |  | 1.00 |  |  |
|  | B1 | 2.4 与 2.4 左右宽度 203mm(+/-0.5）一个位置测量 |  | 1.00 |  |  |
|  | A8 | 1.5 顶棚圆弧高度 270mm(+/-0.5）前后 2 点 |  | 1.00 |  |  |
|  | A9 | 1.5 顶棚圆弧高度 246mm(+/-0.5）左右 4 点 |  | 2.00 |  |  |
|  | C2 | 2.1 车架平整度 4 点尺寸极差(<0.5） |  | 1.00 |  |  |
|  | A10 | 1.3 总装高度 200mm(+/-0.5） |  | 1.00 |  |  |
|  | C3 | 2.2 圆管平整度前后两点尺寸极差(<0.5) |  | 1.00 |  |  |
|  | C4 | 2.1 左右与车棚垂直度(+/-0.5）塞尺检测 |  | 1.00 |  |  |
|  | C5 | 2.5 与 2.2 垂直度(+/-0.5）塞尺检测 |  | 1.00 |  |  |
|  | C6 | 2.1 车架垂直前部左右后部左右 4 个位置 |  | 2.00 |  |  |
|  | C7 | 大轮 2.9 垂直度前左右后左右共 4 处 |  | 4.00 |  |  |
|  | C8 | 小轮 2.10 垂直度左右共 2 处 |  | 1.00 |  |  |
|  | B2 | 2.2 圆管与顶棚总装长度 471mm(+/-0.5）左右两个 位置测量 (游标测量) |  | 2.00 |  |  |
|  | 拆下顶棚 |  |  |  |  |  |
|  | C9 | 1.2 与 1.4 垂直度(+/-0.5）4 个折角共 8 处.塞尺测量 |  | 4.00 |  |  |
|  | C10 | 1.3，1.1 垂直度(+/-0.5）3 处塞尺测量 |  | 1.50 |  |  |
|  | C11 | 底部平整度(+/-0.5）塞尺测量 4 个面正确有分 |  | 2.00 |  |  |
|  | A11 | 顶棚圆弧高度 170mm(+/-0.5）前后两个位置 |  | 1.50 |  |  |
|  | A12 | 顶棚高度 146mm(+/-0.5）左右四个位置 |  | 3.00 |  |  |
|  | A13 | 1.3 高度 100mm(+/-0.5）左右两个位置 |  | 1.50 |  |  |
|  | A14 | 1.1 高度 120mm(+/-0.5）一个位置 |  | 0.75 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 43.25 |  |  |

评分表（二）

| 类型 | 序号 | 子项目描述 | 尺寸要求 | 分值 | 结果或实际数值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客观评分 | B3 | 1.5 圆弧长度 240mm (+/-0.5）2 个位置测量 |  | 1.50 |  |  |
|  | B4 | 1.5 宽度 195mm (+/-0.5）2 个位置测量 |  | 1.50 |  |  |
|  | B5 | 1.2 折角柱宽度 25x25mm(+/-0.5）4 个位置 |  | 2.00 |  |  |
|  | B6 | 1.4 折角柱宽度 25x30mm(+/-0.5）4 个位置 |  | 2.00 |  |  |
|  | B7 | 1.2 到 1.2 宽度 190mm(+/-0.5）两个位置测量 |  | 1.50 |  |  |
|  | B8 | 1.2 到 1.4 宽度 165mm(+/-0.5）两个位置测量 |  | 1.50 |  |  |
|  | B9 | 1.3 折弯宽度 60mm(+/-0.5）左右 2 个位置 |  | 1.50 |  |  |
|  | B10 | 2.6 与 2.1 组装宽度 50mm(+/-0.5）前后共 4 个位置 |  | 2.50 |  |  |
|  | B11 | 2.5 到 2.7 宽度 159mm(+/-0.5）一个位置 |  | 1.00 |  |  |
|  | B12 | 2.2 长度 306mm(+/-0.5）左右 2 个位置测量 |  | 1.50 |  |  |
|  | B13 | 2.1 车架总长 500mm(+/-0.5）左右 2 个位置 |  | 1.50 |  |  |
|  | B14 | 2.1 车架宽度 230mm(+/-0.5）前后 2 个位置 |  | 1.50 |  |  |
|  | B15 | 2.6 前长 226mm 宽 48mm(+/-0.5）各一个位置测量 |  | 1.50 |  |  |
|  | B16 | 2.6 后长 226mm 宽 48mm(+/-0.5）各一个位置测量 |  | 1.50 |  |  |
|  | B17 | 2.1 车架侧边折弯宽度 75mm(+/-0.5）左右共 4 处测 量 |  | 2.00 |  |  |
|  | B18 | 2.3 折角处与车架尾部总长 539mm(+/-0.5）左右 2 处测量 |  | 1.50 |  |  |
|  | B19 | 2.3 宽度 200mm(+/-0.5）一个位置 |  | 0.75 |  |  |
|  | B20 | 2.9 车轮前第一组 Φ80mm(+/-0.5）单个 2 处测量共 4 处(单个对 0.75) |  | 1.00 |  |  |
|  | B21 | 2.9 车轮中第二组 Φ80mm(+/-0.5）单个 2 处测量共 4 处(单个对 0.75) |  | 1.00 |  |  |
|  | B22 | 2.9 车轮后第三组 Φ80mm(+/-0.5）单个 2 处测量共 4 处(单个对 0.75) |  | 1.00 |  |  |
|  | B23 | 2.10 车轮 Φ70mm(+/-0.5）单个 2 处测量共 4 处(单 个对 0.75) |  | 1.00 |  |  |
|  | B24 | 轮轴宽度中心距 前 第一组 120mm(+/-0.5）左右 2 点测量 |  | 1.00 |  |  |
|  | B25 | 轮轴宽度中心距 中前 第二组 130mm(+/-0.5）左右 2 点测量 |  | 1.00 |  |  |
|  | B26 | 轮轴宽度中心距 后前 第三组 130mm(+/-0.5）左右 2 点测量 |  | 1.00 |  |  |
|  | B27 | 2.9，2.10 车轮左右轮距 270mm(+/-0.5）四轴共四处 |  | 2.00 |  |  |
|  | C12 | 车轮与基准 A 间隙(<0.5)共 8 处 |  | 2.00 |  |  |
|  | C13 | 2.2 与 2.1 组装间隙左右前 3 个方位<0.5 |  | 2.00 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 39.75 |  |  |

评分表（三）

| 类型 | 序号 | 子项目描述 | 尺寸要求 | 分值 | 结果或实际数值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车棚主观分 | D1 | 火陷切割—表面质量、边缘质量、断面角度及倒角 |  | 1.00 |  |  |
|  | D2 | 弯曲和成型，锤击、变形、外观平滑 |  | 1.00 |  |  |
|  | D3 | 模块 1 焊接符号、焊接数量、位置 |  | 1.00 |  |  |
|  | D4 | 模块 1 焊接质量（焊缝尺寸、外观质量） |  | 1.00 |  |  |
|  | D5 | 钻孔、攻丝检查、孔周边的毛刺去除 |  | 0.50 |  |  |
|  | D6 | 完成模块的整体外观、对称性、接头对准度、无毛边、锋利边缘和制作标记 |  | 0.50 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 5.00 |  |  |
| 车体主观分 | D7 | 钻孔、攻丝检查、孔周边的毛刺去除 |  | 0.50 |  |  |
|  | D8 | 火陷切割—表面质量、边缘质量、断面角度及倒角 |  | 1.00 |  |  |
|  | D9 | 弯曲和成型，锤击、变形、外观平滑 |  | 1.00 |  |  |
|  | D10 | 总体焊接符号、焊接数量 |  | 1.00 |  |  |
|  | D11 | 总体焊接质量（熔合焊道尺寸、外观检测夹渣、咬边等缺陷） |  | 1.00 |  |  |
|  | D12 | 完成模块的整体外观、对称性、接头对准度、无毛边、锋利边缘和制作标记 |  | 0.50 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 合计 |  | 10.00 |  |  |

| 类型 | 序号 | 子项目描述 | 尺寸要求 | 分值 | 结果或实际数值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 分 | E1 | 车轮能转动 360°以上 |  | 3.00 |  |  |
| 材料使用 | E2 | 选手因个人失误造成具有独立编号的材料损坏（材料清单中有详细说明）而需要另外补充材料，每增 加一份，将会被扣除 1 分，最多可扣除 4 分。 |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 合计 |  | 7.00 |  |  |

竞赛图纸及加工说明见符件一:

后面放图纸