湖北省第一届职业技能大赛

轨道车辆技术项目技术工作文件

轨道交通车辆技术项目专家组

2022年10月

目录

一、技术描述	- 1 -

（一）项目概要	- 1 -

（二）基本知识与能力要求	- 2 -

二、试题与评判标准	- 10 -

（一）试题	- 10 -

（二）比赛时间及试题具体内容	- 11 -

（三）评分标准	- 21 -

三、竞赛细则	- 23 -

（一）评分要求	- 23 -

（二）赛场纪律	- 23 -

（三）执裁回避制	- 25 -

（四）工具、耗材	- 25 -

（五）成绩、排名	- 25 -

四、竞赛场地、设施设备等安排	- 25 -

（一）赛场规格要求	- 26 -

（二）场地布局图	- 26 -

（三）基础设施清单	- 27 -

五、技术资料清单	- 38 -

（一）模块A-技术文件清单	- 38 -

（二）模块B-技术文件清单	- 40 -

（三）模块C-技术文件清单	- 42 -

六、安全、健康要求	- 43 -

（一） 选手需自备的防护装备	- 43 -

（二） 选手禁止携带易燃易爆物品	- 44 -

（三） 赛场通道	- 45 -

（四） 赛场医药配备	- 45 -

（五） 环境保护	- 45 -

（六） 提倡绿色理念	- 46 -

（七） 赛事安全措施要求	- 46 -

# 一、技术描述

## （一）项目概要

轨道车辆技术综合体现了轨道交通行业对车辆技术专业高技能人才的职业能力要求，参赛团队由机械类、电气类检修的两名专业人员组成。竞赛内容涵盖轨道车辆部件检查与维修、列车控制电路安装、控制气路维修、功能调试等内容，选手需要完成车辆车门系统、转向架系统、受电弓系统、电气辅助系统等车辆子系统的检修工作。考核选手安全作业、标准检查、缺陷判断、维护修理、图纸识读、安装工艺、设备调试等作业技能。

轨道车辆技术广泛应用于轨道车辆新造、运营维护、检修等环节，伴随着轨道车辆全寿命周期，关乎列车的安全运营。轨道车辆技术从业人员需要在规定时间内进行高效率的工作，对车辆的各种运营故障提出通用的解决方案或预防方案，保障连续运营；在车辆运营里程或运营周期达到标准时，他们还要遵循车辆检修规程、车辆检修工艺标准开展车辆检修工作，检修车辆通常由专长于机械或电气检修的两个或多个专业技术人员相互协作完成，他们需要检修车辆高压受流及牵引系统、风源及制动系统、车门系统、转向架系统等工作。通过他们实施车辆检查、保养、拆卸、安装、修理、调试和故障排除等一系列工作过程，可以确保车辆安全运行、准时送达货物和人员，从而提升运营、服务品质，降低了运营商成本。

现代轨道车辆是融合多种高新技术的运输工具，是中国制造的“金名片”。而轨道车辆技术从业人员是轨道交通行业众多岗位人员中最为重要的一种，他们所要具备的技能也是多种多样的，轨道车辆技术从业人员的高水平技能，集中反映了对从事轨道交通行业的年轻人的知识和技能层次要求。

## （二）基本知识与能力要求

| 项目 |  | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作组织与管理 | 5 |
|  | 个人需要了解和理解： ●轨道车辆检修维护规程 ●健康和安全方面的法律、法规和规定 ●制造商和政府批准的手册和数据 ●必须使用个人防护设备（PPE）的情况 ●现场工作环境的安全防护措施 ●材料的用途、用法、保养和安全储存 ●与使用环保材料、尽量减少废物和回收材料有关的可持续性措施 ●工作流程、时间管理、测量原则和成本分析原则 ●在所有工作实践中，分析、规划、准确性、检查和注意细节的重要性 ● 在团队内工作以及时、经济的方式完成任务的重要性 ●团队合作的重要性 ●团队环境中的个人角色和职责 ●团队成员的优势和局限性，以及如何组织团队以优化可用资源 |  |
|  | 个人需要了解和理解： ●轨道车辆检修维护规程 ●健康和安全方面的法律、法规和规定 ●制造商和政府批准的手册和数据 ●必须使用个人防护设备（PPE）的情况 ●现场工作环境的安全防护措施 ●材料的用途、用法、保养和安全储存 ●与使用环保材料、尽量减少废物和回收材料有关的可持续性措施 ●工作流程、时间管理、测量原则和成本分析原则 ●在所有工作实践中，分析、规划、准确性、检查和注意细节的重要性 ●在团队内工作以及时、经济的方式完成任务的重要性 ●团队合作的重要性 ●团队环境中的个人角色和职责 ●团队成员的优势和局限性，以及如何组织团队以优化可用资源 |  |
| 2 | 沟通和人际交往能力 | 5 |
|  | 个人需要了解和理解： ●建立和维护客户信心的重要性 ●相关同事的角色和责任 ●建立和维护富有成效的工作关系的价值 ●培养和保持行业公认态度的重要性 ●有效团队合作的人际交往技巧 ●迅速解决误解和冲突要求的重要性 ●与工作环境和标准相关的人为因素 |  |
|  | 个人应能够： ●积极领会客户需求并积极管理客户期望 ●在预算内提出超出客户要求的建议 ●为客户估算成本和时间 ●为团队做出积极贡献，关心他人的福利和团队绩效 ●进行调查性讨论，例如解决技术问题 ●定期向同事通报/更新计划的维护程序 ●协商时间安排，以尽量减少对工作/生产力水平的负面影响 ●积极反思并建设性地回应有关自己和其他团队成员绩效的反馈 ●认识并回应后勤供应商和工程当局等支持组织的需要 |  |
| 3 | 解决问题能力、创新力及计划能力 | 10 |
|  | 个人需要了解和理解： ●工作过程中可能出现的常见问题类型 ●部门或国家标准与国际最佳实践之间的区别 ●解决问题的诊断方法 ●在解决问题过程中，遵循制造商最新“修订版”手册和文件的重要性 ●行业的趋势和前景，包括新材料、新方法和新技术 ●在团队环境中进行协作，制定安全、及时和高效的工作计划的重要性 |  |
|  | 个人应能够： ●定期检查工作，尽量减少后期出现的问题 ●质疑不正确的说明和规定，以防止出现问题 ●快速识别和分析问题，并遵循自我管理的流程，使用最新版本的制造商 ●检修维护手册和文件解决问题 ●与司机进行故障诊断讨论，以确定技术问题的根本原因 ●在解决复杂问题时坚持并表现出弹性 ●认识并把握时机提出意见，以提高工作质量和客户满意度的总体水平 ●愿意尝试新方法，拥抱变革 ●解释和应用车辆维护、保养规范 ●根据环境和可用资源，检查自己和他人的工作，确保符合最佳实践 |  |
| 4 | 车辆机械部件检修、保养与调试 | 35 |
|  | 个人需要知道和理解： ●国际铁路联盟（UIC）和国际电工委员会（IEC）标准 ●制造厂商的车辆检修维护手册 ●车辆整体及其组成部件检修的标准规范、规程、方法等 ●车辆的组成结构，主要包括：车顶、车体、司机室、客室、车底、贯通道等部分 ●车辆主要组成部件的结构和动作原理，特别是受电弓、车门、转向架等核心部件 ●主要部件的检查、拆卸、安装、调节、保养和测试的正确程序 ●如何以及何时检修所使用的工器具 ●如何以及何时检查和更新相关物料库存 ●作业中的危险因素，相应的安全防护措施 |  |
|  | 个人应能够： ●根据工作条件制定并维护个人和现场安全防护措施 ●阅读并使用制造商所提供的车辆及车辆部件的结构原理图、操作手册、检修维护手册等 ●识别和采购车辆维修所需的各种专业材料 ●识别和采购各种车辆检修工具，并以最佳效果使用 ●选择和使用正确有效的检查措施，如目视、触摸、测量、尝试操作等 ●选择和使用部件维护手段，如除尘、清洗、润滑、调整、紧固、更换等 ●按照检修规程检查车辆及其部件 ●识别车辆部件的缺陷和故障 ●使用正确的工具和方法拆解、组装车辆部件 ●测试车辆主要部件的机械动作，识别异常状态 ●调节车辆主要部件的动作、状态参数，确保其满足技术要求 ●编制和维护准确的工作报告 |  |
| 5 | 车辆电气系统维护、保养与测试 | 35 |
|  | 个人需要知道和理解： ●国际铁路联盟（UIC）和国际电工委员会（IEC）标准 ●制造厂商的车辆检修维护手册 ●每辆车的电气系统维护、保养、测试的标准规范、规程、方法等 ●车辆的电气构造 ●车辆各个电气子系统的组成、工作原理、控制原理，主要包括：高压牵引系统、制动系统、电气辅助系统、车门控制系统、空调系统、网络及监控系统、火灾报警系统、乘客信息系统、照明系统等 ●车辆电气安装布线工艺标准 ●车辆标准电气图例、图标、符号 ●电气仪器、仪表、工具、量具的用法和用途 ●电气材料知识 ●电气作业中的危险因素和情况，相应的安全防护措施 |  |
|  | 个人应能够： ●根据工作条件实施个人和现场安全防护措施 ●识读和使用制造商所提供的每个电气子系统的原理图、装配图、接线图、电气布局图、检修维护手册等 ●识别各种车辆电气元器件 ●识别和使用各种车辆电气仪器（含地面调试台、调试软件等）、仪表、工具、量具 ●选择和使用电器系统维护方法，如电气试验、测量、装配、布线等 ●根据电气原理图、装配图、接线图及工艺标准，安装车辆主要控制电路和控制气路 ●按照试验规程测试车辆各个电气子系统功能 ●识别车辆各个电气子系统的工作状态，并采取相应的措施 ●结合实际运营环境测试每辆车的整个电气功能 ●编制和维护准确的工作报告 |  |
| 6 | 车辆故障诊断与处理 | 10 |
|  | 个人需要知道和理解： ●国际铁路联盟（UIC）、国际电工委员会（IEC）标准、IEC 61375国际标准、列车网络控制系统及其数据 ●制造厂商的车辆检修维护手册 ●车辆的电气构造 ●车辆各个子系统的组成、工作原理、控制原理，主要包括：高压牵引系统、制动系统、电气辅助系统、车门控制系统、空调系统、网络及监控系统、火灾报警系统、乘客信息系统、照明系统等 ●每辆车电气系统的常见故障现象及处理方法 ●车辆标准电气图例、图标、符号 ●电气仪器、仪表、工具、量具的用法和用途 |  |
|  | 个人应能够： ●获取并使用制造商所提供的每个电气子系统的原理图、接线图、电气布局图、故障处理手册和制作商提供的其他信息 ●识别各种车辆电气元器件及其用途 ●识别每个的列车网络状态、分析网络数据 ●识别每辆车的电气子系统的故障现象 ●分析和判断电气故障的原因、范围 ●通过试验、测量和其他可接受的方法，排查并定位每个电气故障 ●通过接线、更换和其他方法排除故障，并进行试验，以确保故障已被排除 ●准确记录故障和维修过程 |  |
|  | 合计 | 100 |

# 二、试题与评判标准

## （一）试题

1.M01受电弓的检修与控制

选手依据《受电弓检修与控制技术规程》、图纸文件和考核点，对车辆受电弓的机械部件进行检查与维修，填写相关表格文件，然后依据受电弓控制电路原理图及继电器柜设备布局图，完成控制回路安装布线。选手还需要通过地面调试台完成受电弓的各项参数测试。考核选手技术规程、手册等文件的阅读、理解能力，协作完成标准化作业检查、部件缺陷判断、部件缺陷描述、部件更换、受电弓静态性能调节的能力，以及规范使用工具和量具的能力。

主要考核任务包含：受电弓部件检查与维修、受电弓控制气路安装、受电弓动作参数调节与整定、受电弓电气功能测试。

2.M02客室车门的安装与调试

选手依据《客室车门安装与调试技术规程》、图纸文件和考核点，完成客室车门外观检查、机械状态调节，使各项状态参数符合技术标准要求，根据电气原理图和接线表完成控制电路安装布线，依据客室车门性能要求文件，通过地面调试台完成客室车门的各项电气性能测试。考核选手正确理解文件和识图、理解车门技术性能参数的能力，确定车门参数测量的基准位置的能力，判断、确定参数调整量及准确调整的能力，规范使用工具和量具的能力。

主要考核任务包含：客室车门安装、客室车门参数调整、客室车门电气试验等。

3.M03车辆转向架检修

选手依据《车辆转向架检修技术规程》、图纸文件和考核点，完成转向架的检查、机械件测量、部件参数调节、部件拆卸安装等。考核选手对手册文件的阅读、理解能力，选手安全作业、部件拆解与安装工艺、机械件测量以及正确检查、校验、使用工具和量具的能力。

主要考核任务包含：转向架部件检查、转向架部件测量、转向架部件更换。

## （二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排

| 模块编号 | 模块名称 | 竞赛时间 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 受电弓的检修与控制 | 90 | 35 |
| B | 客室车门的安装与调试 | 90 | 35 |
| C | 车辆转向架检修 | 60 | 30 |
|  |  | 240 | 100 |

2.试题

M01 受电弓的检测与控制试题（样题）

在“受电弓的检修与控制”项目中参赛选手需要完成以下4项任务：

A1受电弓的机械部件检修

A2受电弓的控制气路检修

A3受电弓动作参数调节与整定

A4受电弓电气功能测试

目的分配时间：90分钟。

参赛选手需要在项目分配时间内，通过分工或协作的方式完成所有任务，中间不中断。 需要注意的是，任务必须按照A1、A2、A3、A4的顺序依次执行。

项目所有任务均完成后，参赛选手需清扫、整理现场，并将有关资料和作业记录卡提交 给裁判，方可结束比赛。

配分方案：

| 模块A受电弓的检修与控制 | 最大分值 |
| --- | --- |
| A1受电弓的机械部件检修 | 8 |
| A2受电弓的控制气路检修 | 5 |
| A3受电弓动作参数调节与整定 | 5 |
| A4受电弓电气功能测试 | 14 |
| A5安全与规范 | 3 |
| 总计 | 35 |

1.A1受电弓的机械部件检修

1）进行受电弓机械部件检修，主要包括弓头组成、碳滑板、弓角、导流线、气囊、钢丝绳、阻尼器、底架、下臂杆、上框架、拉杆、平衡杆、气阀箱及管录和电气控制箱、降弓位置传感器和绝缘子的检查。

① 受电弓零部件外观检查；

② 紧固件安装状态检查；

③ 防松标记检查。

注：详细的作业项点以本文提供的“RST-2022-A201 受电弓的检修与控制技术规程”为准。

2）将检查结果及其缺陷情况填写到提供的“A1 受电弓的机械部件检修作业记录卡”中。

3）本环节故障不需处理，若存在影响后续工作开展必须更换的部件，需得到裁判许可后， 才可领取物料进行更换。

4）该项工作过程中，需向裁判汇报检查与记录情况。所涉及工作都完成后，需得裁判同意，方可进行下一项任务。

2.A2 受电弓的空气管路检修作业

- 进行受电弓空气管理部件检测，主要保压测试和气密性测试。

- 将检测结果填写到提供的“A2 受电弓的空气管路检修作业记录卡”中。

- 本环节故障不需处理，若存在影响后续工作开展必须更换的部件，需得到裁判许可后， 才可领取物料进行更换。

- 该项工作过程中，需向裁判汇报检查与记录情况。所涉及工作都完成后，需得裁判同意，方可进行下一项任务。

3.A3 受电弓的动作参数调节与整定作业

1）进行受电弓动作参数进行调节和整定，主要调节受电弓升弓和降弓时间。

2）将调整后的受电弓升、降弓时间填写到提供的“A3 受电弓的动作参数调节与整定作业记录卡”中。

3）该项工作过程中，需向裁判汇报检查与记录情况。所涉及工作都完成后，需得裁判同意，方可进行下一项任务。

4.A4 受电弓的电气功能测试作业

1）受电弓的电气功能测试，作业标准须符合“RST-2022-A201 受电弓的检修与控制技术规程”的要求。

2）停送电前需向裁判员申请确认，若未申请裁判有权制止其停送电行为，并做相应扣分处理。如果未经裁判员确认直接停送电并导致竞赛装备损坏或人身伤害事故的，该场次竞赛成绩将以零分计算。

3）电气功能测试项点以本文提供的“A4 受电弓的电气功能测试作业记录卡”为准，测试结果需填写到记录卡中。

4）该项工作过程中，需向裁判汇报所作测试内容及记录情况。

M02 客室车门安装与调试试题（样题）

在“客室车门安装与调试”项目中参赛选手需要完成以下2项任务：

B1客室车门的安装及机械参数调整

B2客室车门电气功能测试项

目的分配时间：90分钟。

参赛选手需要在项目分配时间内，通过分工或协作的方式完成所有任务，中间不中断。需要注意的是，任务必须按照B1、B2的顺序依次执行。

项目所有任务均完成后，参赛选手需清扫、整理现场，并将有关资料和作业记录卡提交给裁判，方可结束比赛。

配分方案：

| 模块B客室车门的安装与调试 | 最大分值 |
| --- | --- |
| B1客室车门的安装及机械参数调节 | 15 |
| B2客室车门电气功能测试 | 15 |
| B3安全与规范 | 5 |
| 总计 | 35 |

1.B1客室车门的安装及机械参数调整

1）进行客室车门的安装，主要包括门口尺寸测量、驱动机构部件组装、驱动机构安装、门页安装、内紧急装置安装及其他附件的安装，作业标准须符合“RST-2022-B201 客室车门的安装与调试技术规程”的要求。

2）客室车门机械参数调整作业标准须符合“RST-2022-B201 客室车门的安装与调试技术规程”的要求。

3）详细的作业项点以本文提供的“B1 客室车门安装调节作业记录卡”为准。并将测量结果填写到提供的“B1 客室车门安装调节作业记录卡”中。

4）安装及机械参数调整工作过程中，需向裁判汇报调整与记录情况。所涉及工作都完成后，需得裁判同意，方可进行下一项任务。

5）按照规定扭矩值进行扭矩扳手选用，在扭矩扳手量限值的 20%～80%之间为宜，扭矩调整后需向裁判员申请确认，若不正确裁判做相应扣分处理。如果未经裁判员确认直接使 用，裁判有权制止其力矩施加，并做相应扣分处理。作业完毕归还工具时力矩扳手必须归 零，如未归零，做相应扣分处理。如果未经裁判员确认直接使用并导致竞赛装备损坏或人身伤害事故的，该场次竞赛成绩将以零分计算。

2.B2客室车门电气功能试验

1）客室车门电气功能测试，作业标准须符合“RST-2022-B201 客室车门的安装与调试技术规程”的要求。

2）停送电前需向裁判员申请确认，若未申请裁判有权制止其停送电行为，并做相应扣分处理。如果未经裁判员确认直接停送电并导致竞赛装备损坏或人身伤害事故的，该场次竞赛成绩将以零分计算。

3）电气功能测试项点以本文提供的“B2 客室车门电气功能测试作业记录卡”为准，测试结果需填写到记录卡中。

4）该项工作过程中，需向裁判汇报所作测试内容及记录情况。

M03 转向架检修试题（样题）

在“转向架检修”项目中参赛选手需要完成以下3项任务：

C1转向架零部件检查

C2转向架零部件测量

C3转向架零部件更换

项目的分配时间：60分钟。

参赛选手需要在项目分配时间内，通过分工或协作的方式完成所有任务，中间不中断。

需要注意的是，任务必须按照C1、C2、C3的顺序依次执行。

项目所有任务均完成后，参赛选手需清扫、整理现场，并将有关资料和作业记录卡提交给裁判，方可结束比赛。

配分方案：

| 模块C 转向架检修 | 最大分值 |
| --- | --- |
| C1转向架零部件检查 | 7 |
| C2转向架零部件测量 | 5 |
| C3转向架零部件更换 | 15 |
| C4安全与规范 | 3 |
| 总计 | 30 |

1.C1转向架零部件检查

1）对受电弓机械部件进行检查与维护，作业标准须符合“RST-2022-C201车辆转向架检修 技术规程”的要求，作业内容包括：

① 转向架零部件外观检查；

② 紧固件安装状态检查；

③ 防松标记检查。

注：详细的作业项点以本文提供的“RST-2022-C201车辆转向架检修技术规程”为准。

2）将检查结果及其缺陷情况填写到提供的“C1 转向架零部件检查记录卡”中，并在缺 陷处贴好标签。

3）本环节故障不需处理，若存在影响后续工作开展必须更换的部件，需得到裁判许可后， 才可领取物料进行更换。

4）该项工作过程中，需向裁判汇报检查与记录情况。所涉及工作都完成后，需得裁判同意，方可进行下一项任务。

2.C2转向架零部件测量

1）转向架零部件测量，作业标准须符合“RST-2022-C201车辆转向架检修技术规程”的要 求，作业内容包括：

① 转向架轮对测量；

② 轴箱弹簧相对高差测量。

注：详细的作业项点以本文提供的“C2转向架零部件测量记录卡”为准。

2）将检查结果及其缺陷情况填写到提供的“C2转向架零部件测量记录卡”中。

3）该项工作过程中，需向裁判汇报测量与记录情况。所涉及工作都完成后，需得裁判同意，方可进行下一项任务。

3.C3转向架零部件更换

1）转向架零部件更换，作业标准须符“RST-2022-C201车辆转向架检修技术规程”的要求，作业内容包括：

① 接地碳刷更换

② 垂向减震更换

③ 闸片更换

注：详细的作业项点以本文提供的“C3转向架零部件更换记录卡”为准。

2）零部件更换过程中必须按照规定工具和规定扭矩进行选用，扭矩调整后需向裁判员申请确认，若不正确裁判做相应扣分处理。如果未经裁判员确认直接使用，裁判有权制止其力矩施加，并做相应扣分处理。作业完毕归还工具时力矩扳手必须归零，如未归零，做相应扣分处理。如果未经裁判员确认直接使用并导致竞赛装备损坏或人身伤害事故的，该场次竞赛成绩将以零分计算。

3）将更换的零部件相关信息填写到提供的“C3转向架零部件更换记录卡”中。

4）该项工作过程中，需向裁判汇报更换与记录情况。所涉及工作都完成后，需得裁判同意，方可进行下。

3.参赛选手须知

1）选手严禁携带与比赛无关的任意设备进场。

2）项目所需工具、电气元器件、材料等，均由赛场提供，选手可自行挑选使用。

3）如果选手被认定以危险的方式进行工作或产生，形成了工作场所中的安全隐患，选手 会被扣分直至取消参赛权利，危险的操作包括但不限于：

① 没有使用适当的个人防护用品；

② 没有做好或未确认场所安全防护；

③ 野蛮操作或不安全的作业方式；

④ 未经申请擅自停送电；

⑤ 对设备、自身或他人造成伤害。

4）比赛过程中，选手可向裁判申请一些与比赛内容无实际关联的帮助，比如上洗手间或 上报设备、设施、工装、工具故障等。

5）项目提供的参考文件可供选手自行查阅。

## （三）评分标准

本项目评分标准分为测量和评价两类。凡可采用客观数据表述的评判称为测量；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。本次竞赛评分表按照世赛要求格式进行计算和汇总分值。

1 评价分（主观）

评价分（Judgement）打分方式：2名裁判为一组，各自单独评分，计算出平均权重分，除以2后再乘以该子项的分值计算出实际得分。裁判相互间分差必须小于等于1分，否则需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下进行调分。 权重表如下：

| 权重分值 | 要求描述 |
| --- | --- |
| 0分 | 各方面均低于行业标准，包括“未做尝试” |
| 1分 | 达到行业标准 |
| 2分 | 达到行业标准，且某些方面超过标准 |
| 3分 | 达到行业期待的优秀水平 |

2 测量分（客观）

测量分（Measurement）打分方式：按模块设置若干个评分组，每组由2名或以上裁判构成。每个组所有裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值。

测量分评分准则样例表：

| 类型 | 示例 | 最高分值 | 正确分值 | 不正确分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分或零分 | 司机操作台钥匙至“0”位，受电弓 保持升弓状态 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 从零分开始加 | 检查所有紧固件防松线并记录（每 发现1处缺陷并正确记录 0.5分） | 4分 | 4分 | 0-3.5 |

3.评分流程说明

本竞赛的评分流程采用世界技能大赛的评分方法进行。各评分小组分别对各自分管的模块进行评分，过程评分与事后结果评分相结合，应对选手当天完成的工件当天完成评分。测量数据存储后任何人不得修改，并必须打印成纸质文件提交给专家组长妥善保存。评价评分表和测量评分表应由每一个参与评判的裁判员签字确认后提交给专家组长妥善保存。

4.统分方法

统分由专家组长进行复核并统分。评分表由参与评分的裁判与选手所在队的裁判签名确认，统分由现场裁判和事后检测人员评分后交专家组长复核签字后由工作人员进行录入，按总成绩决定名次。总成绩相同者，依据“总成绩排序规则”规定之内容确定前后顺序。

# 三、竞赛细则

## （一）评分要求

● 本赛项采用世界技能大赛的评分方法进行。各模块配属裁判员依据评分表负责对本模块进行评分，完成并确认签字后将评分表提交给裁判长统一保存。

● 所有裁判员应本着为国选材，站在国家高度，公正、公平，严格遵守裁判员职业道德，公正打分。在执裁期间，关爱选手安全和健康，确保评分的严谨性。严禁恶意打分，一旦查证核实，报组委会严肃处理。

## （二）赛场纪律

● 进入比赛现场，裁判员和选手以及工作人员必须上缴手机，统一保存，每天比赛结束，离开现场时方可发放手机。

● 裁判员和选手以及工作人员要严格遵守比赛时间，准时到场，比赛结束后不得返回进 入比赛区域。

● 选手和裁判员进入场地时，不得携带违禁物品，如有携带，请主动配合工作人员，在 项目入口处交给工作人员保存。如在比赛过程中发现携带违禁用品或抄录比赛有关评分细则资 料者，经取证后按照违规处理。

● 在竞赛过程中如发现问题（设备故障等），选手应立即向计时裁判员反映。得到同意后，选手退出到工作区外等候，等待故障处理完后方可继续比赛。若设备由于自身故障无法消 除的，经裁判长确认后启用备用工位继续进行竞赛。如属于设备故障，补时时间为从选手走出 工位到故障处理结束这段时间。若不属于设备问题，则不补时。由于选手个人原因在竞赛中产 生竞赛中断不予补时。

● 比赛期间，除本工位裁判员或裁判长（助理）外任何人员不得接近选手及其工作区 域，不许与选手接触与交流。如出现上述情况按违规处理。其余人员需根据竞赛技术规则经裁 判长同意方可进入。

● 如选手发生违章作业或未经裁判员允许进行停送电作业，导致设备损坏或人身伤害事故的，该场次竞赛成绩将以零分计算。

● 工位裁判员在比赛结束前15min及5min各提示一次比赛剩余时间。在宣布比赛结束时所有参赛选手应立即停止作业，否则按照违规处理。

## （三）执裁回避制

执裁过程中，裁判员不能对来自同一组织的选手进行执裁评分，应及时汇报给裁判长，更换执裁评分岗位。

## （四）工具、耗材

关于工具、仪表大赛组委会提供比赛所需仪器、设备、工装和工具，选手不得自带其他物品。

## （五）成绩、排名

总成绩排序规则 按总成绩由高到低排序；总成绩相同则以“客室车门的检修与调试”成绩高的在前；若“客室车门的检修与调试”成绩也相同，则以“受电弓的检修与控制”成绩高的在前；若“受电弓的检修与控制”成绩也相同，则以“车辆转向架检修”成绩高的在前；若“车辆转向架检修”成绩也相同，则以三个赛项总操作用时短的名次的在前。   	 （六）竞赛结果和成绩上报

竞赛所有模块评分结束后，裁判长统计成绩，并按要求将竞赛成绩及相关材料交项目联络员，由项目联络员报送考核领导小组。

# 四、竞赛场地、设施设备等安排

## （一）赛场规格要求

● 本次比赛性质为湖北省集训队队内选拔赛，赛场不对外开放。赛场区域内除指定的监考裁判、选手外，原则上禁止其他人员进入；确属必须进入的，须经考核领导小组同意或在由专人负责陪同下，佩带相应的标志方可进入赛场；

● 允许进入赛场的人员，只可在安全区内观摩竞赛；

● 允许进入赛场的人员，应遵守赛场规则，不得与选手交谈，不得妨碍、干扰选手竞赛；

● 允许进入赛场的人员，不得在场内吸烟。

## （二）场地布局图

竞赛赛场地面积、工位安排、场地布置参见平面示意图（仅供参考）。

## （三）基础设施清单

1.场地设备

（1）受电弓的检修与控制模块的比赛设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受电弓 | CED160气动单臂受电弓 | 个 | 1 |
| 2 | 受电弓安装平台 | 含安装底座、接触网、接触 网支架、受电弓控制柜 | 个 | 1 |
| 3 | 受电弓控制柜 | 含压缩机、风缸、管路模块 | 个 | 1 |
| 4 | 继电器柜 | 满足控制电路安装布线的集成继电器柜 | 个 | 2 |
| 5 | 地面调试台 | A1车调试台，含操作面板、 元器件及显示屏 | 个 | 1 |
| 6 | 简易调试台 | A2车简易调试台，含操作元 器件 | 个 | 1 |
| 7 | 物料架 (工具、耗材、辅 料) | / | 个 | 1 |
| 8 | 可更换件物料架 | / | 个 | 1 |
| 9 | 配电箱 | AC220V、DC110V配电箱 | 个 | 1 |
| 10 | 工具车 | / | 个 | 1 |

（2）室车门的安装与调试模块的比赛设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客室车门安装框架 | 定制 | 套 | 1 |
| 2 | B型车客室车门 | IFE RL2-e2 | 套 | 1 |
| 3 | 地面调试台 | 定制 | 个 | 1 |
| 4 | 集电器柜 | 定制 | 个 | 2 |
| 5 | 配电箱 | 定制 | 个 | 1 |
| 6 | 简易调试台 | 定制 | 个 | 1 |
| 7 | 工具车 | 定制 | 个 | 1 |
| 8 | 物料架 | 定制 | 个 | 1 |
| 9 | 门页存放工装 | 定制 | 个 | 1 |
| 10 | 台阶式凳子 | 定制 | 个 | 1 |
| 11 | 门页安装工装 | 定制 | 个 | 1 |

（3）车辆转向架检修模块的比赛设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向架 | 真实地铁转向架 | 套 | 1 |
| 2 | 转向架安放平台 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 制动管路保压实验装置 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 海绵子弹收集箱 | 定制 | 个 | 1 |
| 5 | 物料架 | / | 个 | 1 |

2.材料

（1）受电弓的检修与控制模块的比赛材料

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板尺 | 300mm | 个 | 2 |
| 2 | 手电 | 史丹利 (Stanley) 通用 | 个 | 1 |
| 3 | 检查反光镜 | 史丹利 (Stanley) | 面 | 1 |
| 4 | 四角钥匙 | 8mm | 个 | 1 |
| 5 | 成套扳手 | 10件套 | 套 | 1 |
| 6 | 活扳手 | 史丹利 (Stanley) 10寸 | 把 | 1 |
| 7 | 扭矩扳手 | 20-100 N ·m 1/2方 精 度4% | 把 | 1 |
| 8 | 套筒 | 棘轮扳手套筒批头S8配 套1/4”棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 9 | 套筒 | 棘轮扳手套筒批头S8配 套1/2”棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 10 | 套筒 | 棘轮扳手套筒批头S10配 套1/2”棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 11 | 套筒 | 棘轮扳手套筒批头S13配 套1/2”棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 12 | 套筒 | 棘轮扳手套筒批头S16配 套1/2”棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 13 | 套筒 | 棘轮扳手套筒批头S17配 套1/2”棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 14 | 套筒 | 棘轮扳手套筒批头S18配 套1/2”棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 15 | 套筒 | 棘轮扳手套筒批头S19配 套1/2”棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 16 | 套筒 | 棘轮扳手套筒批头S24配套 1/2”棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 17 | 套筒 | 棘轮扳手套筒批头S10配套 1/4”棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 18 | 套筒 | 棘轮扳手套筒批头S13配套 1/4”棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 19 | 带柄棘轮扳手 | 史丹利 (Stanley) 73984-8- 23 | 把 | 1 |
| 20 | 棘轮扳手 (可逆式) | 史丹利 (Stanley) 3/8"小飞 | 把 | 1 |
| 21 | 36号特制开口扳手 | 36×41 | 把 | 2 |
| 22 | 加长杆 | 1/4方长柄 | 个 | 1 |
| 23 | 拉力计 | 韦度 500(50Kg) | 个 | 1 |
| 24 | S形辅助工具 | / | 个 | 1 |
| 25 | 紧固件物料盒 | 八格箱 | 个 | 1 |
| 26 | 螺丝物料盒 | 宝工 103-132C | 个 | 1 |
| 27 | 塞尺 | 0.02-1.00mm | 个 | 1 |
| 28 | 楔型塞尺 | 山测 1-15mm | 个 | 1 |
| 29 | 米尺 | 史丹利 (Stanley) 5m | 个 | 1 |
| 30 | 秒表 | 李宁 | 块 | 1 |
| 31 | 万用表 | Fluke 15B+ | 块 | 1 |
| 32 | 斜口钳 | 史丹利 0.25-2.5mm² | 把 | 1 |
| 33 | 平口螺丝刀 | 2.5mm | 个 | 2 |
| 34 | 一字螺丝刀 | 2.5×75mm | 个 | 2 |
| 35 | 热风枪 | 博世 GHG16-50 | 把 | 1 |
| 36 | 屏蔽剪刀 | HOLEX 768505110 | 把 | 1 |
| 37 | 电缆剥线刀 | KNIPEX 9855 | 把 | 1 |
| 38 | E针退针器 | Harting 09 99 000 0319 | 个 | 1 |
| 39 | D针退针器 | Harting 09 99 000 0012 | 个 | 1 |
| 40 | Harting压接钳 | Harting 09 99 000 0001 | 把 | 1 |
| 41 | Han C定位器 | Harting 09 99 000 0308 | 个 | 1 |
| 42 | Han D定位器 | Harting 09 99 000 0311 | 个 | 1 |
| 43 | Han E定位器 | Harting 09 99 000 0310 | 个 | 1 |
| 44 | 测孔规 | Harting 09 99 000 0379 | 个 | 1 |
| 45 | 断线钳 | 魏德米勒 9002650000 | 把 | 1 |
| 46 | 白色螺旋罐 | 500ml | 个 | 2 |
| 47 | 喷壶 | 小喷壶 | 个 | 2 |
| 48 | 毛刷 | / | 个 | 2 |
| 49 | 禁合牌 | 带磁力 | 个 | 1 |
| 50 | 工具橡胶地垫 | 1.5米×0.5米 | 个 | 1 |

（2）室车门的安装与调试模块的比赛材料

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开口扳手 | S13、S14、S17、S27 | 套 | 1 |
| 2 | 活口扳手 | 10寸 | 个 | 1 |
| 3 | 棘轮扳手 | 1/2,3/8,1/4 | 套 | 1 |
| 4 | 套筒 | S10(1/4)，S13(3/8)，S14(3/8)，17(3/8)，S22（1/2） | 套 | 1 |
| 5 | 加长杆 | 1/2,3/8,1/4，根据接口确定S10套筒使用 | 套 | 1 |
| 6 | 内六角批头 | H3(1/4),H4(1/4), H5(1/4),H6(1/4、3/8)，H8(1/4、3/8) | 套 | 1 |
| 7 | 扭矩扳手 | 5～25N·m、10～50N·m（3/8） | 个 | 1 |
| 8 | 卷尺 | 3米 | 个 | 1 |
| 9 | 钢板尺 | 300mm | 把 | 2 |
| 10 | 直角尺 | 200x135mm | 把 | 1 |
| 11 | 游标卡尺 | 分度0.02mm | 把 | 1 |
| 12 | 防挤压块 | 25mm×60mm，定制带手柄 | 块 | 1 |
| 13 | 四角钥匙 | 8mm | 个 | 1 |
| 14 | 四角钥匙 | 7mm | 个 | 1 |
| 15 | 铅锤 | 配备3米铅垂线 | 个 | 1 |
| 16 | 秒表 | 李宁/AQAP322 | 个 | 1 |
| 17 | 斜口钳 | 0.25～2.5mm² | 把 | 1 |
| 18 | 基础测量块 | 230mm长、高150mm、厚9mm预埋磁铁,厚度方向开槽2毫米 | 个 | 1 |
| 19 | 水平尺 | 有磁力，230mm | 把 | 1 |
| 20 | 万用表 | Fluke | 把 | 1 |
| 21 | 塞尺 | 0.02-1mm | 把 | 1 |
| 22 | 一字螺丝刀 | 2.5×75mm | 把 | 1 |
| 23 | 纸胶带 | 通用 | 卷 | 1 |
| 24 | 工具橡胶地垫 | 1.5米×0.5米 | 块 | 1 |
| 25 | 禁合牌 | 带磁力 | 快 | 1 |
| 26 | 螺丝物料盒 | 蓝色八格箱 | 个 | 1 |
| 27 | 紧固件物料盒 | 螺丝物料盒 | 个 | 1 |
| 28 | 绝缘手套 | — | 双 | 1 |
| 29 | 安全帽 | — | 个 | 2 |

（3）车辆转向架检修模块的比赛材料

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆车轮第四种检查器 | LLJ-4D | 个 | 1 |
| 2 | 计算器 | 简易型 | 个 | 1 |
| 3 | 无反弹锤 | φ50或φ60 | 个 | 1 |
| 4 | 一字螺丝刀 | 300（大号） | 个 | 2 |
| 5 | 钢直尺 | 150mm | 个 | 1 |
| 6 | 双头开口扳手 | 17～19 | 个 | 1 |
| 7 | 双头开口扳手 | 22～24 | 个 | 1 |
| 8 | 开口扳手 | 18mm | 个 | 1 |
| 9 | 开口扳手 | 36mm | 个 | 1 |
| 10 | 棘轮扳手 | 3/4" 配30mm套筒 | 个 | 1 |
| 11 | 带柄棘轮扳手 | 1/2" | 个 | 1 |
| 12 | 带柄棘轮扳手 | 3/8" | 个 | 1 |
| 13 | 扭矩扳手 | 5～25N·m 1/4" | 个 | 1 |
| 14 | 扭矩扳手 | 10～50N.m 3/8" | 个 | 1 |
| 15 | 扭矩扳手 | 60～340N.m 1/2" | 个 | 1 |
| 16 | 活口扳手 | 15寸 | 个 | 1 |
| 17 | 活口扳手 | 10寸 | 个 | 1 |
| 18 | 塞尺 | 0.02～1mm | 个 | 1 |
| 19 | 测量块 | 9～11mm | 个 | 1 |
| 20 | 内六角批头 | 棘轮扳手套筒批头，包含H5配套3/8"扭力扳手 | 个 | 1 |
| 21 | 内六角批头 | 棘轮扳手套筒批头，包含H6配套3/8"扭力扳手 | 个 | 1 |
| 22 | 内六角批头 | 棘轮扳手套筒批头，包含H5配套 1/4"扭力扳手 | 个 | 1 |
| 23 | 内六角批头 | 棘轮扳手套筒批头，包含H6配套 1/4"扭力扳手 | 个 | 1 |
| 24 | 套筒批头 | 棘轮扳手套筒批头S12配套1/2"棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 25 | 套筒批头 | 棘轮扳手套筒批头S17配套1/2"棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 26 | 套筒批头 | 棘轮扳手套筒批头S18配套1/2"棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 27 | 套筒批头 | 棘轮扳手套筒批头S30配套1/2"棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 28 | 套筒批头 | 棘轮扳手套筒批头S13配套1/2"棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 29 | 套筒批头 | 棘轮扳手套筒批头S16配套1/2"棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 30 | 套筒批头 | 棘轮扳手套筒批头S13配套3/8"棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 31 | 套筒批头 | 棘轮扳手套筒批头S16配套3/8"棘轮头使用 | 个 | 1 |
| 32 | 套筒 | 3/4"30mm套筒 | 个 | 1 |
| 33 | 管路清洁枪 | 接管口径5-30mm | 个 | 1 |
| 34 | 海绵子弹收集箱 | 定制 | 个 | 1 |
| 35 | 秒表 | 通用 | 个 | 1 |
| 36 | 卷尺 | 5m | 个 | 1 |
| 37 | 热风枪 | GHG16-50 | 个 | 1 |
| 38 | 手动液压压线钳 | 压接50平方线缆 | 个 | 1 |
| 39 | 工具橡胶地垫 | 1.5米×0.5米 | 块 | 1 |

# 五、技术资料清单

下列描述的技术文件及资料以《技术工作文件》附件方式提供。

## 模块A-技术文件清单

| 分类 | 文件编号 | 文件类型 | 文件描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备说明类文件 | RST-2022-A101 | 赛位设备说明 | - 赛位整体布局图 - A1车调试台组成及说明 - A2车简易调试台组成及说明 - 继电器柜组成及说明 - 受电弓安装平台组成及说明 - 受电弓控制柜 - 配电说明 - 升、降弓控制说明 |
|  | RST-2022-A102 | 受电弓设备说明 | - 受电弓组成 - 受电弓参数 - 受电弓工作原理 |
|  | RST-2022-A103 | 受电弓安装布线电气布局及元器件说明 | 1.继电器柜元器件布 局图（前&后） 2.电气排故相关电气 元器件说明 |
| 作业指导类文件 | RST-2022-A201 | 受电弓的检修与控制技术规程 | 作业标准，评判的依 据 |
|  | RST-2022-A202 | 受电弓控制电路 原理图 | 选手接线、电气故障 排查处理参照 |
|  | RST-2022-A203 | 受电弓控制电路 接线表 | 选手接线参照 |
| 试题文件 | RST-2022-A301 | 受电弓测试项目 | - 受电弓的机械部件检修作业记录卡 - 受电弓的空气管路检修作业记录卡 - 受电弓的动作参数调节与整定作业记录卡 - 受电弓的电气功能测试作业记录卡 |

## （二）模块B-技术文件清单

| 分类 | 文件编号 | 文件类型 | 文件描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备说明类文件 | RST-2022-B101 | 赛位设备说明 | 1.整体布局、设备组成 2.操纵台组成及说明 3.继电器组成及分布说明 4.客室车门安装平台组成及说明 5.配电说明（含配电原理图） |
|  | RST-2022-B102 | 客室车门使用说明 | 结合厂家提供的材料 修改，描述车门组 成、结构、参数等 |
|  | RST-2022-B103 | 客室车门控制电气 布局及元器件说明 | 1.继电器柜元器件布 局图（前&后） 2.电气排故相关电气 元器件说明 |
|  | RST-2022-B104 | 客室车门门扇安装 工装使用说明 | 门扇安装工装使用说 明 |
| 作业指导类文件 | RST-2022-B201 | 技术规程 | 作业标准，评判的依 据 |
|  | RST-2022-B202 | 客室车门控制电路 原理图 | 选手接线、电气故障 排查处理参照 |
|  | RST-2022-B203 | 客室车门控制电路 接线表 | 选手接线参照 |
| 试题文件 | RST-2022-B301 | 测试项目 | 1.车门安装调节记录卡 2.车门整体外观检查记录卡 3.电气布线检测作业记录卡 4.电气功能试验记录卡 5.试题、选手的比赛内容说明 |

## （三）模块C-技术文件清单

| 分类 | 文件编号 | 文件类型 | 文件描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备说明类文件 | RST-2022-C101 | 车辆转向架检修赛位设备说明 | 赛位整体布局 |
|  | RST-2022-C102 | 转向架使用说明 | 转向架整体组成和参数 |
|  | RST-2022-C103 | 转向架特殊工具使用说明 | 1. 保压试验装置使用说明 2. 液压压线钳使用说明 |
| 作业指导类文件 | RST-2022-C201 | 车辆转向架检修技术规程 | 作业标准，评判的依据 |
| 试题文件 | RST-2022-C301 | 转向架检修测试项目 | 样题 |

# 六、安全、健康要求

## 选手需自备的防护装备

●	选手需自行携带安全防护用品，如带钢板保护的工作鞋、工作服、安全帽、防护眼镜、机械手套、丁腈手套、防护面罩和耳罩。选手在进行操作时必须正确佩戴安全防护用品；

●	选手应严格执行设备安全操作规程，如因选手个人原因造成的事故，由参赛队及个人承担全部责任；

●	由于选手操作失误造成设备故障无法比赛的，其后果自负；

●	裁判员有纠正选手违反安全防护措施行为的义务和权利，对拒不服从的选手将暂停其竞赛直至改正为止。

安全防护用品参考如下：

| 防护项 | 图标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 头部的防护 |  | 防止伤害头部 |
| 眼睛的防护 |  | 1.防溅入 2.近视镜可替代 |
| 身体的防护 |  | 1.必须是长裤 2.防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求 |
| 足部的防护 |  | 防滑、防砸、防穿刺 |
| 防滑颗粒手套 |  |  |
| 耳罩或耳塞 |  |  |
| 警示牌 |  | 警示牌形式不限，达到区域警示作用即可 |

## 选手禁止携带易燃易爆物品

| 有害物品 | 图标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 防锈清洗剂 |  | 禁止携带 |
| 酒精 |  | 禁止携带 |
| 汽油 |  | 禁止携带 |
| 有毒有害物 |  | 禁止携带 |

## 赛场通道

赛场必须留有安全通道，必须配备灭火设备。赛场应具备良好的通风、照明和操作空间的条件。做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

## 赛场医药配备

赛场应设置急救站，并配备相应的专业医务人员，随时处置竞赛中发生的人员伤病问题及满足疫情防控要求。

## 环境保护

竞赛涉及的任何工作都不应该破坏赛场周边环境。

竞赛应在不影响比赛日程安排的前提下，采取合理安排比赛场次、将选手分组交替使用比赛设备等措施，减少比赛设备的使用，降低能耗和污染。

## 提倡绿色理念

赛场设置排烟除尘系统，尽可能地减少和控制烟尘。所有可循环利用的材料都应分类处理和收集。除部分消耗材料外，大赛使用的设施、设备、工具均可重复正常使用。

## 赛事安全措施要求

承办方应设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间健康和安全事务。主要包括检查竞赛场 地、与会人员居住地、车辆交通及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导竞赛场地用电、用气等相关安全问题；监督与会人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工 作。